Iso-Soukkajärven vesiensuojelu - kalataloussuunnitelma

2012

Laatinut:

Toimeksianto:

Soukkajärven alueen kalastusseura

Iso-Soukkajärven vesiensuojelu / kalataloussuunnitelma

Iso-Soukkajärvi on ollut vedenlaadultaan parhaimpiin kuuluva järvi Alavuden kaupungissa. Järvelle on laadittu vesiensuojelun toimenpideohjelma vuonna 2000 sekä valuma-alueella on toteutettu metsätalouden vesiensuojelurakenteita sekä kiinteistöjen jätevesijärjestelmien saneerauksia kylähankkeiden puitteissa ja aikaisemminkin.  Järven veden laatu on kuitenkin toimenpiteistä huolimatta huonontunut, merkkejä siitä ovat tummunut vesi ja sinileväesiintymät lähes joka kesä sekä lisääntynyt vesikasvusto ja liettyvät pyydykset.  Kulunut 2012 sateinen kesä on lisännyt laskuojista tulevaa virtaamaa ja rankkasateiden jälkeen jopa hajuhaitat ja humuspitoinen vesi on niin huonolaatuista, ettei sitä voi käyttää saunassa pesuvetenä ja sinileväesiintymät olivat kesällä 2012 erityisen runsaat, ks. kuva.

Järvi on siis erittäin herkkä kaikelle järveen tulevalle rehevöitymistä aiheuttavalle kuormitukselle lisänä suurelle jo järvessä olevalle ravinnekuormalle, joka talven huonon happitilanteen seurauksena aiheuttaa rehevöitymistä.

Nyt tehtyjen suunnitelmien tavoitteena oli etsiä toimenpiteitä, joilla järveen laskevaa ulkoinen kuormitus voidaan minimoida ja parantaa järven virkistyskäytön edellytyksiä; hoitaa vesistöä ja kalakantaa niin, että järveen saadaan elinvoimainen arvokalakanta ja että siitä tulee kiinnostava kohde asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden kalastusharrastuksen lisäämiseksi ja muun virkistyskäytön edellytysten parantamiseksi.

Valuma-alueella peltoviljely on tehostunut maatalouden keskittymisestä johtuen. Alueella on tehty metsäojien kunnostuksia.  Laskeutusaltaiden toimivuus on nyt kartoitettu, uusia altaita ja yksi kosteikko esitetään rakennettavaksi.   Vakituisten asuntojen rakennetut jätevesijärjestelmien toimivuus on kartoitettu.

Suunnitelmaa varten laskuojista ja järvestä on otettu vesinäytteitä vuosina 2011 - 2012.  Vesinäytteiden tuloksista on voitu karkeasti päätellä ne laskuojat, joista suurimmat ravinnekuormat järveen tulevat, ks. liite.

Yksi hankkeen tavoitteista on saattaa järven ympärillä asuvien ja vapaa-aikaa viettävien ja maa- ja metsätaloutta harjoittavien tietoisuuteen järven merkitys.  Asenteita muuttamalla voimme vaikuttaa siihen, että ihmisen toiminnasta aiheutuva lisäkuormitus saadaan minimoitua.  Luonnon olosuhteille emme voi mitään, mutta voimme pidättää ja hidastaa järveen virtaavia vesiä altailla, suojakaistoilla, kosteikoilla yms. rakenteilla.

Suunnitelma sisältää kalataloussuunnitelman, jonka on tehnyt Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus / Marko Paloniemi.  Vesiensuojelusuunnitelman on tehnyt Suomen Metsäkeskus, metsäpalvelut / Jussi Ojanperä ja Harri Kuparinen, sisältäen Maansiirto Soukkala / Olavi Soukkalan tekemän jätevesijärjestelmien kartoituksen.  Suunnitelma sisältää myös ehdotuksia puuston raivausta järvinäkymän avaamiseksi, ehdotetut kohteet, ks. kartta.

Maanomistajille lähetetään vielä erillinen kirje kunkin omistamalle kiinteistölle esitetyistä toimenpiteistä.  Jos ja kun suunnitelman toteuttamiselle saadaan rahoitus, maanomistajien kanssa tehdään sopimukset ennen käytännön toimenpiteitä.

Suunnitelman rahoitti Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys Kuudestaan ry:n kautta Ely-keskus ja Alavuden kaupunki, sekä Soukkajärven alueen kalastusseura.  Kiitos rahoittajille ja suunnitelman laatijoille Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskukselle, Suomen metsäkeskukselle sekä maanomistajille.  Hankkeen ohjausryhmänä toimii Soukkajärven alueen kalastusseuran johtokunta.

Juho Soukkala

Soukkajärven al. kalastusseuran sihteeri

Sisällysluettelo:

Yhteenveto

- Hankesuunnitelma

- Kalataloussuunnitelma

- Vesiensuojelusuunnitelma

- Jätevesijärjestelmien kartoitus

Liitteet:

Kartta, allastus

Kartta, kosteikon valuma-alue

Kartta, puuston raivaus

Kartta, vesinäytteet laskuojista

Vesinäytteet, taulukko

Vesinäytteet, tutkimustodistukset

Kirje maanomistajille

Lietelannan levitys, artikkeli MT